# CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

# LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

|  | DESCRIPCION CONFORME ANEXO 01 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LUGAR Y FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARCO DE PESCA MULTIPLE Y DE PROSPECCIÓN PESQUERA PARA LA UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA NACIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA. SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS (INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN): - Certificado de arqueo y los documentos inherentes a la construcción de la embarcación - Manuales de operación de los equipos electrónicos y mecánicos marinos. - Permisos para la puesta en marcha y traslado de la embarcación GARANTIA DE 1 AÑO. ESPEFICIFACIONES TÉCNICAS: Aplicación:; Barco de pesca didáctica y de investigación. Condición:; Nuevo. Año de construcción:; 2020-2021. Material de construcción:; Acero al carbón ASTM-A36. Eslora (m):; 20 m. Puntal:; 3,3 m. Manga:; 6.0 m. Capacidad de Bodega de congelación:; 40 m3. Capacidad de tripulación y estudiantes:; 17 personas. Tipo de combustible:; Diesel. Autonomía:; 15 días. Motor principal:; Caterpillar 365 Hp. Motor auxiliar:; Perkins 60 Hp. Generador eléctrico (110-220V):; 30 kW. Equipo de refrigeración:; Gas freón 701 equipo de 20 Hp. Estructuras para maniobras de aparejos de pesca múltiple:; Arboladura en forma de A, Bomba hidráulica con flujo de 30 gal con accionamiento de clutch magnético, Cobra líneas con plato de 12 pulgadas de diámetro, Winche dos tambores de accionamiento hidráulico con carrete de 300m de capacidad de enrollamiento con cable de 5/8”, Pluma de carga de 6m al centro de la cubierta, Pescante para cobra-líneas por la banda de estribor, a media eslora.. Puente de mando con equipo de navegación fijo:; GPS Garmin® Modelo MAP500, Compás magnético Dirigo®, Radar con alcance de 24 millas, Video sonda pantalla LCD 10.4” 50-200 kHz, Radio VHF marino, Radio HF multibanda (Largo alcance).. Equipo de seguridad marítima:; 1 kit de Luces de bengalas certificadas, Heliógrafo, Campana de 20 cm, Silbato eléctrico, Lampara de mano, 17 chalecos salvavidas NOM-006-SCT, 2 aros salvavidas NOM-005-SCT Bitácora Faro buscador 10,000 rain Cartas náuticas SM-010, SM-020, SM-413.2, SM-414, MX-8085, MX-8081, MX-8082, MX-8086, MX-8087, MX-8083, SM-363, Un set de herramientas general de 300 piezas Trupper® 1 Balsas salvavidas autoinflables con capacidad para 20 personas c/u.. Área de cocina y comedor:; Comedor general Estufa de 4 quemadores con horno Refrigerador de 9 pies3 Microondas convencional Tanque de gas butano 30 kg. Área de sanitarios:; Tasa sanitaria Mingitorio Regadera Lavamanos. Acomodación de tripulación:; Camarotes con camas y literas para 17 tripulantes incluido el capitán Casilleros para tripulantes de plástico rígido o madera Aire acondicionado. Color:; Pintura marina, personalizado con color azul y blanco con nombre de la embarcación y logotipos de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Escuela Nacional de Ingeniera Pesquera.. Descarga de aguas negras y grises y desechos orgánicos:; Los desechos de basura y orgánicos serán almacenados en bolsas negras y se descargarán en puerto. Se solicita una planta tratadora de desechos para el sistema sanitario.. - La construcción de tangones no esta considerada. Se solicita únicamente la arboladura en forma de A con la base para instalación de tangones.. Proceso o tratamiento del producto capturado:; Se realizará la selección, clasificación y lavado en cubierta; y se llevará a cabo la congelación en bodega y posterior estibación.. - No se requiere tina de salmuera. - Se contemplan 6 personas de tripulación y el resto estudiantes. - Se requiere tobera. - Separación de los camarotes de la tripulación y los estudiantes.. Nota: Las marcas del equipamiento, no son limitativas, si no como referencia, se deberá cumplir o superar las características del modelo solicitado.. | UNIDAD | 1 | MUELLE PESQUERO DEL PUERTO DE SAN BLAS, NAYARIT. Latitud: 21°32’23” N; Longitud: 105°17’08” O. Tiempo de Entrega: 180 días naturales, contados a partir del día siguiente de la emisión del fallo. |